НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Аналогова електроніка

на тему: Фільтр низької частоти 2-го порядку Саленна-Кі

Студента 2 курсу групи ДК-72

Напряму підготовки:  Телекомунікації та радіотехніка

Волошина А.А.

Керівник:

доцент, к.т.н. Короткий Є.В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна оцінка:  _____________________

Кількість балів: ______ Оцінка: ECTS ______

Члени комісії:   _____________        ___доцент, к.т.н. Короткий Є.В.___

(підпис)                     (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

_____________        _________________________________

(підпис)                      (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Київ - 2019 рік

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………......... 3

Список умовних скорочень……………………………………………...……  4

Розділ 1 – Вибір принципової схеми приладу……………………………..… 5

  - Опис використаної мікросхеми…………………………………. 5

  - Блок-Схема мікросхеми NE5532………………………………... 5

  - Обрана принципова схема приладу…………………………….. 6

Розділ 2 – Математичне обгрунтування схеми…………………………….... 7

Розділ 3 – Моделювання роботи приладу…………………………………… 11

Розділ 4 – Створення та дослідження робочого прототипу пристрою…….. 12

4.1 Створення готового прототипу на макетній платі………………... 12

4.2 Практичне дослідження схеми……………………………………....13

Висновки………………………………………………………………………... 14

Перелік використаних джерел………………………………………………… 15

ВСТУП

При роботі з електричними сигналами найчастіше потрібно виділити з

них яку-небудь одну частоту або смугу частот (наприклад розділити шумовий

і корисний сигнали). Для подібного поділу використовуються електричні

фільтри, найпростішим з яких є звичайний коливальний контур.

Для звукових хвиль твердий бар'єр грає роль фільтра нижніх частот - наприклад, в музиці, що грає в іншій кімнаті, легко помітні баси, а високі частоти фільтруються (звук «глушиться»). Точно так само вухом сприймається музика, яка грає в закритій машині.

Електронні фільтри нижніх частот використовуються для затримання пульсацій напруги на виході випрямлячів змінного струму, для поділу частотних смуг в акустичних системах, в системах передачі даних для придушення високочастотних перешкод і обмеження спектра сигналу, а також мають велику кількість інших застосувань.

Радіопередавачі використовують ФНЧ для блокування гармонійних випромінювань, які можуть взаємодіяти з низькочастотним корисним сигналом і створювати перешкоди іншим радіоелектронним приладам.

Механічні низькочастотні фільтри часто використовують в контурах АОМ безперервних систем управління в якості коригувальних ланок.

В обробці зображень низькочастотні фільтри використовуються для очищення картинки від шуму і створення спецефектів, а також при стисненні зображень.

Фільтр низької частоти – це пристрій, який затримує частоти сигналу вище частоти зрізу данного фільтру. Затримання високочастотних складових частот сигналу призводить до придушення деталей сигналу з великими швидкостями наростання. ФНЧ завжди згладжує сигнал, вносячи власну затримку фільтра. Постійну складову сигналу ФНЧ завжди пропускає.	ФНЧ традиційно застосовують для поліпшення сигнал / шум сигнального тракту за рахунок придушення перешкод з частотами вище, ніж верхня межа смуги частот інформаційного сигналу. ФНЧ також широко застосовують для придушення високочастотних перешкод в сигнальних ланцюгах з метою забезпечення електромагнітної сумісності апаратури.

Для створення ФНЧ 2-го порядку нам потрібно:
1. Розробити принципову схему пристрою;

2. Провести математичне обгрунтування схеми;

3. Провести моделювання у SPICE-системі;

4. Створити робочий прототип пристрою.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:

| ФНЧ | Фільтр низьких частот |
| --- | --- |
| ОП | Операційний підсилювач |
| АЧХ | Амплітудно-частотна характеристика |
| ФЧХ | Фазо-частотна характеристика |
| SPICE | Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis |
| АОМ | Аналогово-обчислювальна машина |

РОЗДІЛ 1

Вибір та дослідження принципової схеми приладу

  - Опис використаної мікросхеми:

Таблиця 1.1 Опис використаної мікросхеми

| Назва | Опис |
| --- | --- |
| NE5532 | Інтегральна мікросхема – два операційних підсилювача. Основні технічні характеристики: - Напруга живлення до ±22В - Швидкість наростання 9V\us - Полоса пропускання 10МГц |

  - Блок-Схема мікросхеми NE5532:

Досліджуючи мікросхему NE5532, яку ми використовували, було використано даташит компанії Texas Instruments та перекладено на українську мову.

Рис 1.1 Блок-схема NE5532

Таблиця 1.2 Опис мікросхеми NE5532

| pin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім’я | № п.п |  |  |
| 1IN- | 2 | I | Інвертований вхід |
| 1IN+ | 3 | I | Неінвертований вхід |
| 1OUT | 1 | O | Вихід |
| 2IN- | 6 | I | Інвертований вхід |
| 2IN+ | 5 | I | Неінвертований вхід |
| 2OUT | 7 | O | Вихід |
| VCC- | 4 | - | Блок живлення |
| VCC+ | 8 | - | Блок живлення |

  - Обрана принципова схема приладу:

Рис 1.2 Схема приладу

R1 = R2 = 1kOm

C1 = C2 = 1nF = 0.001uF

R3 = 100 Om

R4 = 1kOm

РОЗДІЛ 2

Математичне обгрунтування схеми

Рис 2.1 Схема приладу

Частота зрізу:

ωз= 1R1C1R2C2

Виразимо формулу передавальної функції фільтра у формі:

Hp=ωз2p2+pωзQ+ωз2

Припустимо, що з’єднання між R1, R2 та C1 це точка X, а напруга в ній Ux:					Ux=Ic2R2+Uвих

Ux=uвихC2R2p+Uвих

Ux=Uвих(R2C2p+1)  (1)

За 1 законом Кірхгофа:

Іc2=Ic1+IR1

Uвих1pC2= Uвих-Uх1pC2+Uвх-UхR1

pR1C2Uвих= Uвх-Ux+pR1C1(Uвих-Ux)

Підставимо Ux з виразу (1):

pR1C2Uвих=Uвх-UвихR2C2p+1+pR1C1Uвих-pR1C1(R2C2p+1)

UвихpR1C2+UвихR2C2p+1+pR1C1R2C2p+1-pR1C1=Uвх

Uвихp2R1C1R2C2+pR2C2+R1C2)+1=Uвх

Тоді передавальна функція:

Hp=1R1C1R2C2p2+p1R2C1+1R1C1+1R1C1R2C2

Частота зрізу в квадраті:

ωз2=1R1C1R2C2

Добротність:

Q=ωзR1C1R2C2(R2+R1)C2= R1C1R2C2R2C2+R1C2

Математичне АЧХ:

Hjω=1R1C1R2C2p2+p1R2C1+1R1C1+1R1C1R2C2   =                        =1-(ω)2R1C1R2C2+jωR1C1+R2C1+1

Підставивши наші значення R1, R2, C1, C2, Отримаємо:

Hjω=1-(ω)2*10-12+2jω*10-3+1

Згрупувавши і домноживши на спряжений вираз, отримаємо:

Hjω=1(-(ω)2*10-12+1)+2jω*10-3;

H(jω)=

Hjω=(-(ω)2*10-12+1)-2jω*10-31(ω)4*10-24+4*10-6*ω2+1

Тоді наше АЧХ:

Hjω=ω4*10-24+2*10-12ω2+1+4ω2*10-6ω4*10-24+4*10-6*ω2+1

Рис 2.2 Ачх принципової схеми

Наше ФЧХ:

φ=arctg-2ω*10-3-ω2*10-12+1

Рис 2.3 ФЧХ принципової схеми

РОЗДІЛ 3

Моделювання роботи приладу

У ході симуляції, ми промоделювали схему нашого приладу у режимі визначення АЧХ та ФЧХ каскаду(AC Analysis):

Схему було відтворено у середовищі моделятора LTSpice:

Рис 3.1 Схема симуляції в LTSpice

Параметри, що використовувались при симуляції.

- Вхідний сигнал: 1В.

- Діапазон частоти вхідного сигналу: 10кГц – 10МГц

- Визначена частота зрізу становить fo=12πR1C1R2C2 ~159кГц

Рис 3.2 АЧХ просимульованої схеми					Рис 3.3 Результат симуляції

РОЗДІЛ 4

Створення та дослідження робочого прототипу пристрою

4.1 Створення готового прототипу на макетній платі:

Прототип був зібраний на макетній платі. Компоненти розмістили згідно схеми(Рис 4.1).

Рис 4.1 Складена схема на макетній платі

В подальшому вихід приладу можна буде використовувати для входів інших приладів, які потребують у своєму складі ФНЧ 2-го прядку, який побудований за принципом Саленна та Кі.

4.2 Практичне дослідження схеми:

Було практично досліджено АЧХ та ФЧХ схеми, отримані на графіку (рис), які збігаються з отриманим значенням у симуляції з розділу 3 курсової роботи.

Рис 4.2 АЧХ та ФЧХ практично складеної схеми

При дослідження схеми, стало зрозуміло, що ОП працює як повторювач напруги.

Рис. 4.3 Результат роботи схеми

Висновок:

Підсумовуючи виконану курсову роботу, можна зробити висновки – створено схему, що відповідає меті нашої роботи, яка виконує свої функції та готова до застосування.

В першому розділи було обрано схему приладу, яка задовільнила поставлені цілі та наведено опис мікросхеми NT5532 з даташиту.

У другому розділі було математично обгрунтовано вибрані елементи та виведення формул для знаходження АЧХ та ФЧХ схеми.

У третьому розділі було просимульовано схему в LTSpice. Отримали графіки АЧХ та ФЧХ для нашої схеми в діапазоні від 10kHz до 10МHz,

У четвертому розділі створено робочий прототип, який використано для підтвердження 2-го та 3-го розділів, а саме практично знайдено АЧХ та ФЧХ схеми.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Аналіз архітектури Саленна – Кі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ti.com/lit/an/sloa024b/sloa024b.pdf (Дата звернення: 27.03.2019)

- Даташит на мікросхему NE5532[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532a.pdf (Дата звернення 16.04.2019)

- Учбово-методичний посібник «Активні фільтри» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2015/02/16/08_aktivnye_filtry.pdf (Дата звернення 29.03.2019)

- Справочник по активным фильтрам [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.toroid.ru/jonsonD.html (Дата звернення 12.04.2019)

- ФНЧ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

- Analog Discovery 2 / Digilent / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://analogdiscovery.com/ (Дата звернення 20.02.2019)

- База знань і обчислювальних алгоритмів/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.wolframalpha.com/ (Дата звернення 14.05.2019)